用户需求书 (URS) 大容量注射液全自动灯检机

南京圣和药业股份有限公司

# 文件审批

起草

| 起草部门 | 签名 | 日期 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 年 月 日 |

审核

| 审核部门 | 签名 | 日期 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 年 月 日 |
|  |  | 年 月 日 |
|  |  | 年 月 日 |
|  |  | 年 月 日 |

批准

| 批准人 | 签名 | 日期 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 年 月 日 |

目  录

文件审批	2

一、概述	4

二、目的	4

三、范围	5

四、职责	5

五、法规标准	5

六、项目介绍	6

六、用户要求	8

1.硬件要求	8

2.厂房设施及公用系统要求	8

3.设备及自控技术要求	9

4.质量及生产技术要求	14

5.维修服务要求（RAM）	15

6.清洗消毒要求	16

7.EHS要求	16

8.FAT文件	16

9.包装运输要求	17

10.安装要求	17

11.备品备件要求	18

12.文件资料要求	18

13.SAT要求	20

14.培训要求	21

15.保修要求	21

16.其它要求	21

17.供应商对项目要求的确认	22

七、文件修订变更历史	22

附件1 ：URS符合性确认表	23

# 一、概述

本用户需求规范对南京圣和药业股份有限公司生产车间的全自动注射液灯检机的要求进行了描述。该灯检机将用于南京圣和药业股份有限公司自有产品及合同生产产品的检查，产品为钠钙瓶和安瓿。

工厂公用工程和电力将接至设备用点，所有设备分配管道和电缆由供应商提供。

# 二、目的

本用户需求文件旨在从项目和系统的角度阐述用户的需求，在设备设计、制造、采购、验收和确认等过程中，为用户和供应商提供依据。总括了用户对该项目的质量要求，描述了用户对该设备的工作过程及功能的期望。主要包括相关法规符合度和用户的具体需求，这份文件是构建起项目和系统的文件体系的基础，同时也是系统设计和确认的可接受标准的依据。设备生产商应在规定的时间内完成并达到本用户需求的设计目标和可接受标准，不能达到要求的项目供应商应书面告知用户以便达成一致意见。

此文件的制定是用以说明注射液全自动灯检机的用户要求。供应商应根据用户需求，提供设计确认和报价。

此文件应作为与选定的设备供应商签订的购买协议的一个主要组成部分。供应商要遵守该文件里的信息和条件以及购买条款和条件。

在本URS中用户仅提出基本的技术要求和设备的基本要求，并未涵盖和限制供应商的设备具有更高的设计与制造标准和更加完善的功能、更完善的配置和性能、更优异的部件和更高水平的控制系统。供应商应在满足本URS的前提下提供供应商能够达到的更高标准和功能的高质量设备及其相关服务。供应商的设备应满足中国有关设计、制造、安全、环保等规程、规范和强制性标准要求。如遇与供应商所执行的标准发生矛盾时，应按较高标准执行（强制性标准除外）。

此文件的要求，应作为设备制造商对设备的设计与制造数据的补充。若与设备的标准设计与制造中的技术参数矛盾，以最终双方认可具体条款为准。

# 三、范围

本URS适用于注射剂全自动灯检机所需的技术要求，设备型号、规格、控制系统、质量要求等。

# 四、职责

| 序号 | 负责内容 | 责任部门 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品信息 | 一车间 | 蔡海平 |
| 2 | 生产工艺要求 | 生产技术部 | 娄馨宇 |
| 3 | 设备操作要求 | 一车间 | 蔡海平 |
| 4 | 厂房设施及工艺设施要求 | 一车间 | 关海林 |
| 5 | 设计机械部分要求 | 机修 | 丁玉辉 |
| 6 | 设备电控部分要求 | 机修 | 丁玉辉 |
| 7 | 法规符合性要求 | QA | 金伟 |
| 8 | 维护保养要求 | 机修车间 | 施贤勇 |
| 9 | 清洗要求 | 一车间 | 蔡海平 |
| 10 | 验证要求 | QA | 徐娟 |
| 11 | EHS要求 | 新港基地综合管理部 | 张男 |
| 12 | 负责URS的意见反馈、统一、收集、编制 | 生产技术部 | 徐明秀 |
| 13 | 按URS签订合同，提供相关设备、设施、服务，负责对本URS保密 | 项目办 | 马蒙 |

# 五、法规标准

除本 URS 特殊要求外，设计、材料、安装、检查和测试必须符合以下要求：

- 法规

《中华人民共和国药典》（2010版）

《药品生产质量管理规范》（2010版）

《GMP实施指南》（2010版）

- 行业标准

电气标准规范

TJ36-79 工业企业设计卫生标准

电气设备的电线和电缆必须依据ICE标准

安全：达到国内相关标准及CE标准要求

防护等级：电机、电气、仪表及所有控制系统的部件的机械防护等级IP55

GB-52261-2002 机械安全机械电气设备第一部分：通用技术条件

GB-8196-87 机械设计防护罩安全要求

GB-12265-90 机械防护安全要求

- 其它

没有上述标准的，或虽有上述标准，但需方有特殊要求的，按需供双方商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。

# 六、项目介绍

流程描述

- 压盖后的输液瓶灭菌后送至灯检机，传送带输送到灯检机。灯检后的产品将被输送至贴签工位。

产品特性

| 商品名称 | 规格 | 性状 | 贮存条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 圣诺 | 100ml：奥硝唑0.5g，葡萄糖5.0g | 无色或几乎无色的澄明液体 | 遮光，密闭，在凉暗处（避光不超过20℃）保存 |
| 优诺安 | 100ml:左奥硝唑0.5g，氯化钠0.83g | 无色或几乎无色的澄明液体 | 遮光，密闭，在凉暗处（避光不超过20℃）保存 |
| 圣诺安 | 100ml：奥硝唑0.5g，氯化钠0.83g | 无色或几乎无色的澄明液体 | 遮光，密闭，在凉暗处（避光不超过20℃）保存 |
| 圣诺安 | 100ml：奥硝唑02.5g，氯化钠0.83g | 无色或几乎无色的澄明液体 | 遮光，密闭，在凉暗处（避光不超过20℃）保存 |
| 尼赛信 | 100ml：帕珠沙星0.3g，氯化钠0.9g | 几乎无色或微黄色的澄明液体 | 遮光，密闭保存 |
| 圣和 | 20ml | 淡黄色或蛋黄棕色的澄明液体 | 遮光，密闭保存 |

物料信息

钠钙瓶规格：100ml，无色透明，允许有轻微黄色或者轻微绿色

安瓿规格：20ml，无色透明

灌装规格

钠钙瓶

| 产品名称 | 灌装规格 | 瓶规格 | 钠钙瓶尺寸 | 胶塞尺寸 | 输液瓶用铝塑组合尺寸 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 圣诺 | 100ml | 100ml | 全高110±1.2mm 瓶身外径53±1.2mm 瓶口外径28.3±0.3mm 瓶口内径16.5±0.5mm 瓶底厚≥2.5,且同一瓶底厚薄比不得过2:1 | 外径26.8±0.2mm 内径17.8±0.1mm 全高11.6±0.25mm 厚度3.8-4.0mm | 内径28.6±0.1mm 外径31.2±0.25mm 铝件高9.6±0.25mm |
| 优诺安 |  |  |  |  |  |
| 圣诺安 |  |  |  |  |  |
| 圣诺安 |  |  |  |  |  |
| 尼赛信 |  |  |  |  |  |
| 圣和 | 20ml | 20ml | 拉丝后全高110-115mm | 无 | 无 |

生产速度

下表列出了常规生产环境下的速度要求

| 产品类型 | 灌装规格（ml） | 瓶规格（ml） | 灯检速度（稳定运行速度） |
| --- | --- | --- | --- |
| 圣诺 | 100 | 100 | 200支/分钟 |
| 优诺安 | 100 | 100 | 200支/分钟 |
| 圣诺安 | 100 | 100 | 200支/分钟 |
| 圣诺安 | 100 | 100 | 200支/分钟 |
| 尼赛信 | 100 | 100 | 200支/分钟 |
| 圣和 | 20 | 20 | 300支/分钟 |

技术要求项目

用户要求中可根据具体情况细分为生产工艺要求、厂房设施及工艺系统要求、设计机械部分要求、设备电控部分要求、法规符合性要求、维护保养要求、清洗要求、验证要求和EHS要求等方面。

设备/服务供应商应根据本规范要求，提供高标准的设备及服务，确保其能够达到本规范描述的所有要求。

供应商应提供质量计划以证明其能够满足南京圣和药业股份有限公司的质量要求。质量计划要求详细说明：供应商的规程，人员，文件及时间表。

供应商应提供南京圣和药业股份有限公司进行供应商审计所需要的资源。

# 六、用户要求

| ID | 需 求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| ## 1.硬件要求 |  |  |
|  | 提供一台全自动注射液灯检机； 要求适用于50ML 、100ML、250ML规格大输液玻璃瓶产品和20ml安瓿产品。随机配备100ml规格件；其他规格，如有需要，可立即购买规格件投入使用） | 必须 |
|  | 灯检机与贴标机相连。 | 必须 |
|  | 灯检机的速度：100ml输液瓶不小于200瓶/分钟；20ml安瓿不小于300支/分钟 | 必须 |
|  | 设备能通过更换适当部件处理50ml、100ml、250ml规格的输液瓶和20ml规格安瓿。 | 必须 |
|  | 灯检机因产品或批次更换需要进行更换时：两个经培训的操作工1小时内完成，不需要技术人员到岗； | 必须 |
|  | 规格更换不需要工具，经过培训合格上岗的员工半小时内可以快速更换模具。 | 必须 |
|  | 设备功能满足每天24小时，每周7天的运行。 | 必须 |
|  | 设备设计满足GMP卫生要求，包括抛光，密封，工艺阀门及装配等 | 必须 |
|  | 瓶子处理的机械装置应确保不会引起重复损伤，处理过程中不会造成瓶子任何部分刮伤，碎裂或撕裂。 | 必须 |
|  | 与瓶子接触部分应使用聚四氟乙烯或同等材料等耐腐蚀性材料，其他材料应满足质量要求。接触部分应避免使用金属材料以免引起瓶子刮痕或破损 | 必须 |
|  | 大输液产品的传送不得使用震荡传送 | 必须 |
| ## 2.厂房设施及公用系统要求 |  |  |
|  | 电源，三相五线制，AV 380±10% ，50Hz；并协助用户完成安装施工图设计。 | 必须 |
|  | 采用日光灯（荧光灯、LED灯）照明，确保照度对设备检测无影响。 | 必须 |
|  | 该设备在一车间灯检岗位使用，可能使用臭氧（腐蚀性气体）消毒，确保无影响。浓度：15-20ppm，3小时。 | 必须 |
|  | 车间内湿度约在20%-80%，确保无影响。 | 必须 |
|  | 设备有可靠保护接地 | 必须 |
|  | 动力控制柜有专用钥匙开关，主动力开关可以上锁 | 必须 |
|  | 所有电缆均由标号并有连接线路图 | 必须 |
|  | 传动装置过载保护 | 必须 |
|  | 电机过载保护 | 必须 |
| ## 3.设备及自控技术要求 |  |  |
|  | 材质: 所有材质应便于清洁，耐受普通清洁剂，面板采用不锈钢材质（304不锈钢），模具材质应耐磨损，轻便易于装卸。 | 必须 |
|  | 外观平整光滑，光洁度Ra≤0.2μm，无毛刺，短接口接缝严密；焊接接缝处打磨平整并抛光，设备表面无明显不易清洁的死角，所有菱角成一定的弧度。 | 必须 |
|  | 自动灯检机应提供准确的计数、进瓶、剔除、可疑和合格的瓶数 | 必须 |
|  | 有缺陷的产品应被自动剔除至缺陷区 | 必须 |
|  | 规格更换：规格更换操作简便，操作工更换磨具时间不应超过20分钟，且无需调整。 | 必须 |
|  | 检查方式：采用照片成像原理或其他原理的检查方式。 | 必须 |
|  | 参数变更：检查精度（灵敏度）可连续调节；调节方式以面板输入。 | 必须 |
|  | 数据记录： 应可以输出一份完整的记录；完全可分类计数统计（合格产品、异物不合格产品、不合格品率及检测总数）；检测数据能够查询、存储、记录和打印（配打印机），所有的数据可转储、可下载。 灯检批次完成时，系统应生成一个包含生产数据的批报告，至少包括以下内容： - 批号，程序号，批开始/结束时间 - 总瓶数，合格品数，不合格品数，及批合格率 - 报警清单，包括发生时间，并分为关键报警和非关键警示 - 操作记录，包括时间，用户登陆/退出，停机 所有涉及变更的追踪及记录，包括原数据，新数据，操作类型，变更识别，以及时间。 | 必须 |
|  | 操作界面：良好的操作界面，参数设置简单快捷，中文界面；设备系统提供各级用户访问权限，有三级密码保护，最高级密码不得泄露。 | 必须 |
|  | 设备运行：设备运行平稳，碎瓶及甩瓶率不超过0.01% | 必须 |
|  | 控制系统：PLC控制系统为国际知名品牌，无强制性时限及密码；提供PLC和系统程序备份光盘，便于在程序丢失时的恢复。断电后，数据不丢失。 | 必须 |
|  | 报警功能：应能对各种异常、故障及时做出声光报警，并能显示警报时间、原因、位置，在人机界面上显示，便于故障排除和检查，并保存相关记录，在说明书中应有所有报警的解除方法。 | 必须 |
|  | 强制剔废：异常停机时，未经完全检测的容器应有强制剔废功能，以屏蔽漏检风险或以便再次检测，强制剔废数量可设定。 | 必须 |
|  | 具有单独的进行检查性能设定与确认的“验证模式”功能。 | 必须 |
|  | 所有附件设计及制作应符合GMP环境要求，无污染，生锈，表面易清理，机器在任何状态下无漏油现象。 | 必须 |
|  | 设备防护罩在运转过程中应呈锁死状态，不能打开；防护罩开启的情况下，设备不能运行。 | 必须 |
|  | 急停开关便于操作者触及，设备处于运行状态时，按下急停开关，设备立即停止运转；急停开关复位后，仅在进行复位和启动操作后，设备方可进入运行状态。 | 必须 |
|  | 各传动、转动机构设有运行保护装置。 | 必须 |
|  | 电器元件和控制线路板应选用通用件，电器元件的品牌需从西门子、ABB和欧姆龙中选择。 | 必须 |
|  | 传感器品牌和质量应选用等同于P+S、SIKE、欧姆龙。所有接线均标有线号。 | 必须 |
|  | 与检测有关的参数尽可能在触摸屏上显示，便于操作。 | 必须 |
|  | 设备在不同的工位均需设有急停保护装置，设备配有运行状态指示灯。 | 必须 |
|  | 设备有防静电、防漏电保护设计，破损的药液应利于收集。 | 必须 |
|  | 润滑油的使用，要求符合新版GMP要求，采用符合FDA等相关认证的食品级润滑油（脂）。润滑油不得影响或在运转过程中对瓶子的外面造成影响（润滑油有防漏防滴措施）。 | 必须 |
|  | 保养周期显示：有设备相关部件，部位保养更换周期到期提示功能。 | 必须 |
|  | 设备整机寿命不低于15年。 | 必须 |
|  | 设备正常运行时，操作人员身边的噪声应≤40分贝 | 必须 |
|  | 设备标志牌 不锈钢铭牌应被放置于设备易见处，并包含以下内容： - 制造商名称及地址 - 电路图、机械结构图及序列号 - 制造时间 - 所有子供应商的铭牌例如电动机也应清晰可见，并标志了主设备的部件编号/业主标签号码。 | 必须 |
|  | 电气参数及标准：所有设备必须满足中国最新的电气标准要求 | 必须 |
|  | 当确定设备单元的布置图时，必须考虑整体的布局图，请参照附录（指设备平面布局图，待定） 可行的安装方案图建议应添加到文件中去 | 必须 |
|  | 设备构造必须遵循所有的良好工程规范要求。供应商的质量系统必须遵循使用的国家标准或国际标准 | 必须 |
|  | 在设备制造的全过程，如设计、制造、检测和装船/出货，供应商须按照相应的标准例如GAMP来编制所有需要的文件 | 必须 |
|  | 所有感应器、控制器、PLC、变压器、指示器和任何用于读、打印或者控制任何参数的其他控制器或指示器，必须按照可追溯到的国家控制标准或国际标准进行校准。原始的校准证书连同可追溯性资料将由供应商在他们的IQ文件里面提交 | 必须 |
|  | 所有的制造材料应该有检测证书 | 必须 |
|  | 供应商必须提供在设备控制和/或监控系统中应用软件的所有说明和检测证书 | 必须 |
|  | 灯检机设计应有过载保护，以免注射剂和其碎片造成动力部件损坏 | 必须 |
|  | 系统应能够使大输液产品旋转使检测（照相机或其他）系统能够发现大输液产品所有可能的缺陷 | 必须 |
|  | 设备应带有照明系统提供合适的照明以提供、提高识别瓶子缺陷的能力，必要时应提供反射镜 | 必须 |
|  | 照明系统应可调节，以便在确认阶段调至最适合的设定 | 必须 |
|  | 照明系统应能上锁以避免未经授权的人员去改变设置 | 必须 |
|  | 灯检位的照明度应该能够进行确认，以确保设备按照经验证的参数运行 | 必须 |
|  | 当连续出现严重缺陷时，设备应停机检查。 | 必须 |
|  | 应可从人机界面打印保存的电子记录 | 必须 |
|  | 确保没有伪造数据的可能 | 必须 |
|  | 有特殊程序用于维修和调配，与操作模式有明显区分，必须有手柄点动 | 必须 |
|  | 设备应有防护设施以避免外部光源影响灯检结果，应避免灯检区域有光线直射 | 必须 |
|  | 自动灯检机应连续运行（没有间歇停顿），带有固定安装的照相机和照明系统，是系统最优化，维护最少化。 | 必须 |
|  | 产品更换尺寸及设备清洁时，应可手动调节照相机和照明系统 | 必须 |
|  | 灯检后的产品应可被传送至下游设备 | 必须 |
|  | 当不使用贴标机时，灯检机应能将瓶子收集至容器内。 | 必须 |
|  | 仪表（传感器）的安装易于维护 | 必须 |
|  | 供应商应提供瓶子进出传送的传送带，并包括与其他设备机电控制连接界面 | 必须 |
|  | 控制系统应能监控关键操作参数 | 必须 |
|  | 当设备或过程条件出现异常时，应有报警提示 | 必须 |
|  | 控制系统应有手动模式（每个功能由操作工确认）和程序模式（每个工程系统自动运行，必要时操作工可进行干涉） | 必须 |
|  | 供应商要提出报警功能规格说明的具体清单。在设备具体的工程设计期间，报警清单要与最终使用者一起做最后定案 | 必须 |
|  | 设备控制系统应根据现行GAMP进行设计和擦拭并符合国内行业标准 | 必须 |
|  | 设备应配备Allen Bradley ControlLogix PLC或西门子S7 | 必须 |
|  | 设备操作工界面最低应配备Allen Bradley PanelView Plus700 HMI. | 必须 |
|  | HMI面板应便于操作工检查和进行主要操作 | 必须 |
|  | 控制面板要求采用中英显示 | 必须 |
|  | 系统最低安全限度：软件设置应仅限于获得授权的人员进入和控制，并需要通过个人密码进入确认。 | 必须 |
|  | 系统安全访问由以下层面组层 操作员：提供操作人员访问途径以对设备进行常规操作 管理员：提供除关键参数设置以外还能够进入操作员级别的操作路径 系统管理员：提供除安全参数设置以外还能够进入操作员级别、管理员级别的操作路径 | 必须 |
| ## 4.质量及生产技术要求 |  |  |
|  | 设备符合我公司的50ml、100ml、250ml的输液规格和20ml安瓿要求，提供100ml输液模具，要求在同一台设备上共用。 | 必须 |
|  | 输液瓶旋转可单独调节 | 必须 |
|  | 转速的调整不影响灯检质量，要求设备正常稳定的工作能力，不能对输液瓶的密封性产生影响 | 必须 |
|  | 若瓶子在灯检过程中破损，确保便于清洁且不伤害灯检机的机械及气动部分 | 必须 |
|  | 全自动灯检机需能够检测到以下缺陷： 微粒、毛丝、没有胶塞/没有压盖、瓶壁有气泡、脏瓶、溶液颜色不正常、瓶身或瓶底有刮痕、装量偏少或偏多、瓶身或瓶底有交叉横线，瓶子上的一些表面缺陷和裂痕 | 必须 |
|  | 检测出的合格品质量要符合《中国药典2010》中《附录ⅨH 可见异物检查法》之规定 | 必须 |
|  | - 1mm长度以上纤维、块状物：均不得检出 - 1mm长度以下纤维、块状物、点状物：均不得检出 - 灌装液位：均不得检出 - 瓶壁缺陷（侧壁、底部、肩部）：均不得检出 胶塞缺陷：均不得检出 | 必须 |
|  | 进入自动灯检机前应有设施全部去除瓶外壁的水，包括瓶身和瓶底 | 必须 |
|  | 参数应能满足不同颜色药品的检测，确保检测产品符合质量要求。 | 必须 |
|  | 在设备运行过程中不产生气泡，不影响产品的检测结果。 | 必须 |
|  | 应能满足每天不少于60000瓶产量的设计需求。 | 必须 |
|  | 输送、剔除装置对产品的密封性能不产生损害。 | 必须 |
|  | 机检效果应优于人眼，剔除的不合格品准确率要达到99.5％以上。 | 必须 |
|  | 进入自动灯检机前应有设施全部去除瓶外壁的水，包括瓶身和瓶底 | 必须 |
|  | 应配备连接上瓶机和贴签机的传送网带，因采用直线连接方式，避免直角拐弯等 | 必须 |
|  | 应提供备用硬盘和系统安装盘，用于操作系统意外崩溃等情况下，快速恢复系统 | 必须 |
|  | 设备FAT后，不得拆解设备，整机运输 | 必须 |
|  | 正式开始灯检之前，应有测试运行，应能够： - 使用样品进行灯检测试并通过（验证模式下） - 必须有文档记录系统记录测试运行的结果 | 必须 |
|  | 如果灯检过程中由于设备停机致使产品暴露于热源下，该部分产品应该被剔除 | 必须 |
|  | 设备应确保在执行清洁后，不会有任何瓶子和包材隐藏遗留 | 必须 |
| ## 5.维修服务要求（RAM） |  |  |
|  | 如设备运行综合性能：设备应配备良好的减振、传动、变速、润滑装置，在维修保养周期内，连续满负荷生产条件下，始终符合出厂验收标准。 | 必须 |
|  | 保养类，根据我公司设备使用情况，量身设计保养维护内容，对机械部件、电气线路、设备润滑等方便做定期维保。 | 必须 |
|  | 各设备及可选项应分别报价 | 必须 |
|  | 供应商应提供耗材列表及全年耗用量，并提供5年系统营运成本估算 | 必须 |
| ## 6.清洗消毒要求 |  |  |
|  | 无卫生死角，提供清洁处理和保养方法，能有效防止微生物的滋生。 | 必须 |
|  | 如所提供的设备、附件和连接管线的材质和结构设计，须确保易拆装、无死角、易清洁。塑料部件应能耐受70%IPA、H2O2等消毒液和酸碱清洁剂。 | 必须 |
| ## 7.EHS要求 |  |  |
|  | 设备噪声不得大于40db，配带室内和室外环境的防污染装置。设备使用、操作和维修等方面的结构设计须符合人机工程学原理，设计制造满足相关设计安全设计规范。 | 必须 |
|  | 电气设备应符合IEC标准或用户可接受的国际标准。设备必须配备能源锁定机构、设备必须配备急停按钮，凡对人身有伤害的所有传动、高温、带电部件必须有防护罩或警示标志以保证操作人员的安全。 | 必须 |
|  | 设备必须配备能源锁定结构，设备配备急停按钮，凡对人身有伤害的所有暴露的运动、高温、带电部件必须加防护罩；打开时存在有安全隐患的门必须有连锁安全开关；设备必须配备集中接地点；应配备明显的中文警示标志和标牌；设备应符合人体工程学原理；设备密封性应良好。 | 必须 |
|  | 运行时设备需牢固且不移动，各开关、按钮应处于便于操作的位置，固定的机械保护装置必须设备成须需要用工具才能拆除的式样；传动部件（传送带、链条）等保护装置合理、安全。开关、按钮应有明显的功能标示。 | 必须 |
|  | 输送系统上应具有物理的安全装置和安全保护功能 | 必须 |
|  | 每台设备要配备紧急停机按钮，能及时停机，并有保留数据记录的功能 | 必须 |
|  | 报警和事故的现实及记录应现实日期 | 必须 |
|  | 一个日志文件应保留所有报警追溯记录，以便发生干预时分析研究 | 必须 |
| ## 8.FAT文件 |  |  |
|  | 供应商负责编写设备的FAT文件（设备工厂IQ/OQ/PQGAMP5部分）经用户确认后，负责实施。设备制造质量进度关键控制点，须通知用户到制造厂进行验收确认后方可继续下一工序制造或组装。其它关键因素要求。 | 必须 |
| ## 9.包装运输要求 |  |  |
|  | 包装满足运输和装卸要求，防潮湿、防磕碰和振动，设备到货清单必须详列每装箱内容物。 | 必须 |
| ## 10.安装要求 |  |  |
|  | 机器到货拆箱时供应商必须陪同现场人员进行拆箱，如供应商制授权我方自行拆箱，拆箱后如发现机器及零件有任何损坏、缺少，供应商应负全责不得推诿。 机器订购后供应商需负责到货运送、搬运、吊装及安装，安装期间供应商至少需有一人全程配合；机器到货安装试车至完成及技术转移事宜之各项费用应由供应商负责，我方仅提供必要协助；机器到货，我公司通知供应商来厂安装日期起，应在5个自然日内完成安装，试车完毕；试车零件更换等寄送费用由供应商负责；供应商进厂施工需遵守我方施工规则施工。 | 必须 |
|  | 设备安装环境应预留足够的空间，便于操作和维护。 | 必须 |
|  | 设备将安装在CNC区域。 | 必须 |
|  | 设备工作高度（瓶子底部）一般应在地面上900mm | 必须 |
|  | 设备高度可调范围应为常规高度±50mm（最小）。 备注：调整仅限于安装过程。安装完成后不再调整 | 必须 |
|  | 设备的所有部件在运送到现场前必须充分清洁 | 必须 |
|  | 所有的线缆应在两端标记线号以防安装差错 | 必须 |
|  | 厂家要提供备件清单，包括型号，现行价格和交货期 | 必须 |
|  | 供应商必须提供装配、拆卸和维修的专用工具 | 必须 |
|  | 供应商应提供所有车间/现场测试和检验的详情，以便用户将这些测试整合到IQ/OQ计划中 | 必须 |
|  | 在交货前，应该在供应商场地，并且有用户代表的情况下对系统进行检查和测试（FAT） FAT期间的性能检测：每个规格运行4小时，检测设备95%可靠度 | 必须 |
|  | 在SAT期间的性能测试：每个规格运行8个小时期间检测设备95%可靠度 | 必须 |
|  | 供应商应完成对设备安装现场的检查以及现场测试，以确保性能符合要求。 | 必须 |
|  | 所有的供应商的测试和检查应充分记录，并达到用户将其用于验证文件的标准 | 必须 |
|  | 供应商应在报价中包括流水线试车的费用，以及为每个尺寸进行调试所需的时间。 必须列出以下项目进行时所需工时和费用：生产线装配等，试车/供应商测试，SAT测试 | 必须 |
|  | 供应商必须在试运行结束时完成SAT。SAT的细节内容应在SAT开始之前由供应商和用户共同确定 | 必须 |
|  | 供应商清楚列出以上测试和其他现场服务，如验证支持的费用。如差旅、周末费用、加班工资成本、津贴等，须包含在报价内。 | 必须 |
| ## 11.备品备件要求 |  |  |
|  | 本机使用之两年内易损品件；本机使用之安装校正器具各一组；本机拆卸保养工具一组，含工具箱。 | 必须 |
|  | 提供光源备件、传感器备件等。 | 必须 |
| ## 12.文件资料要求 |  |  |
|  | 技术文件中应按功能部件区分、针对每一部件所作的序号简明图册，以便于维护，迅速辨识，且能与厂家充分沟通。 | 必须 |
|  | 须提供文件清单，所有文件资料均需提供中文（必要时英文）。 | 必须 |
|  | 须提供机器总装配图用部件型录。 | 必须 |
|  | 须提供机器零组件分解组立图及零件编号/名称说明表。 | 必须 |
|  | 提供机器操作保养手册或说明书（概述，主要技术参数，主要部件，操作和调节附件，主要部分，清洗程序，维修手册：维护和保养，润滑点清单，润滑程序和周期），故障排除说明书。 | 必须 |
|  | 须提供机器附属配件清单，两年内易损件之建议清单。 | 必须 |
|  | 须提供电路控制线路图（电路之配线以符号标明于接在线以便核查。注意：图纸包括布置（平面）图，电气接线图，机械图纸，气路图纸，且所有图纸必须包括设计人，审合人的签名）。 | 必须 |
|  | 须提供控制盘面仪表，开关配置图。机器使用PLC编辑须随机需要附有PLC阶梯图及驱动程序、开机磁盘片。 | 必须 |
|  | 须协助用户编写确认文件（用户工厂DQ/IQ/OQ/PQ/GAMP5部分），并与用户共同完成验证确认；并提供FAT、SAT、DQ、IQ、OQ、PQ方案和报告书。 | 必须 |
|  | 须提供设备标准操作、清洗和维护检修SOP。 | 必须 |
|  | 供应商资质，质量保证资料及设备制造过程记录。 | 必须 |
|  | 设备检定合格证及装箱单。 | 必须 |
|  | 设备相关部件厂商资质及证明性文件，材质证明与合格证。 | 必须 |
|  | 生产厂家必须给出设备的生产能力的具体细节 | 必须 |
|  | 供应商要给出精确尺寸。供应商做好可能的安装图的建议。供应商还应对设备安装准备工作以及所有的辅助设备的准备情况进行确认。 供应商要提供所有的关键技术组件的详细信息。 | 必须 |
|  | 设备将遵循验证的循环周期进行验证，例如设计验证（DQ），安装验证（IQ），运行验证（OQ），和协助用户做好性能验证（PQ）。供应商将提供所有文件的支持，包括待用户批准的方案。 供应商要提供支持帮助用户完成所有的验证 | 必须 |
|  | 生产线的验证完成需要包含以下文件： 1.验证计划：验证计划将确定这个验证过程所需的操作和文件 2.FDS功能设计规范：供应商应在报价中提交FDS。FDS应对设备进行明确阐述以证明符合本技术规范要求。经由圣和公司批准的FDS将作为供应执行的基础。没有FDS的报价将视为无效报价 3.项目质量计划/里程碑：项目质量计划，说明人员，职责，方法和时间表。供应商将提供这一文件。 4.DQ：这是确认设备设计符合FDS的文件证明。与设计审核会议一样，这是一个正式的过程，并包括对系统和部件的评估 5.FAT：设备发运前对设备功能和文件进行确认 6.SAT：供应商对安装的调试/测试确认，应在正式验证开始之前或同时进行 7.IQ：确认设备安装符合要求并文件记录的过程 8.OQ：对设备运行功能进行确认和记录。可以单独完成，也可以对流水线联机运行进行挑战测试 9.PQ：确认和记录设备正常运行操作 10.安全评估：对设备进行安全评估和记录 11.验证报告：对以上所有验证活动结果进行比较总结 | 必须 |
|  | 供应商应提供足够的文件，以证明该设备完全符合本规范的要求。 作为最低要求，供应商应提供的文件必须满足附录所列的要求。文件的提交需要根据时间表进行。供应商应提交文件列表。 所有文件必须标注供应商的名称和下包商的名称，需要在标题栏显示以下内容：业主、设备编号、供应商文件号 所有的文件需要中英文对照 任何对文件内容的修改应在修改记录中明确列出。一旦文件已经发送给我方，不得随意变更或重新发行。 图纸应按照ISO标准尺寸：A4,A3,A2,A1和A0。所有较大的文件的副本必须折叠成A4尺寸。 最后提交的文件，任何文件的最终版本将以电子格式提供给我方。 使用CAD系统中创造的图纸，需要以“.dxf”格式或“.dwg”格式刻录在CD-ROM递交给我方。 | 必须 |
| ## 13.SAT要求 |  |  |
|  | 依原厂提供之机器性能条件逐一验收，依合约内容条件逐一验收。机器安装完成后供应商应有技术人员协同我方进行产品试生产，能够连续生产三批合格产品为验收合格标准。 试车期限为6个月内该机器始终无法完成连续三批合格产品时，供应商需无条件免费收回该机器，其运费、装箱费用由供应商负责、退回机器合同订立的全部款额。 | 必须 |
| ## 14.培训要求 |  |  |
|  | 负责对技术管理人员、质量管理人员、操作人员、维修人员进行结构原理、性能、操作、维修、故障排除等基本知识的培训和考核，使我方人员至一定熟练度，由双方人员认可，费用由供应商自理。 | 必须 |
|  | 在报价中必须包括对员工的培训 培训应包括：涉及安全试运行，安装，操作及维护。 供应商应提供例如录影带等可重复使用的培训材料 培训课程应当根据需要安排并记录。供应商应根据经验对所提供的设备给出培训建议。培训应分为以下三种级别： - 操作工：设备操作，在线设定，问题解决 - 维修/工程：设备准备，维修，问题解决 - 管理/计划：系统概览，工艺数据，准备时间 并能有三名以上人员达到自己调整参数水平 | 必须 |
| ## 15.保修要求 |  |  |
|  | 设备保修期限为24个月，有效日为安装试车完成验收日程。如因机器故障导致停止生产时，需要延长保修期限，同时故障零件供应商无条件负责免费更换。 机器试车后于保修期限内其消耗品或电子零件故障需由供应商负责免费供应修缮或更换，且维修需要在2天内到达生产现场。维修期限内供应商每年至少到现场免费回访1次。 | 必须 |
| ## 16.其它要求 |  |  |
|  | 本规格表中基本规格内容，技术数据及参考文件等各大项中所提及各项要求供应商提供资料，若有任何问题应于合约订定前先知会我方，在合约上说明，否则各项均列入机器到货验收时之依据。供应商在报价中需要将所有需要提供的辅助设施（冷热水、电、蒸汽、压缩空气、支架等）列举清楚，若有列举不明之项目，发生费用则全部由供应商自己承担。本URS作为合同的补充条款，作为到货验收依据。 | 必须 |
|  | 资质要求：设备供应商应具有合法注册证明、足够履约注册资本、具有良好的质量保证体系、具有设计和制造资质；三年内无不良记录。 设备供应商应在国内有成功的业绩案例和可供查阅的良好用户群。 | 必须 |
|  | 法规标准：符合中国新版2010版GMP要求；参考GAMP5 I.S.P.E. Good Automated Manufacturing Practice Guidance Document, version 5 | 必须 |
| ## 17.供应商对项目要求的确认 |  |  |
|  | 参见附件1 《URS符合性确认表》 |  |

# 七、文件修订变更历史

在具体实施过程中，如本文件有不妥之处，可以对本文件进行相应的修改，但对本文件及其附件中的任何内容进行任何修改都必须通过已制定的变更程序，经审核和取得有关部门批准后才能修改和执行。

| 版本号 | 执行日期 | 修订变更内容简述 |
| --- | --- | --- |

# 附件1 ：URS符合性确认表

该表格由供应商填写，确保本文件的要求得到供应商的书面回馈。

| 需求 No. | 符合 (是/否)如果为“是”，请注明是否为标准功能；如果为“否”，请详细阐述不符合的部分。（如遇填写内容较多，可另附附件。） |  |
| --- | --- | --- |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |
|  | □是 □否 |  |